Uvod

Občina Žiri z nogometnim klubom iz Žiri na območju sotočja Sore in Račeve, kjer so v obstoječem stanju že izvedena športna igrišča, načrtuje širitev športnega območja s predvideno novo vadbeno površino za nogomet.

V tej dokumentaciji (N78/21) so bile analizirane možnosti za umestitev nogometnega igrišča na obravnavano območje, povzete so poplavne karte za obstoječe stanje ter podajane usmeritve za načrtovanje oz. izvedbo predvidene nove vadbene površine za nogomet.

Za širše območje v Občini Žiri so bile v preteklosti že izdelane poplavne karte za obstoječe stanje, ki so v tej dokumentaciji le povzete. Na obravnavanem območju so aktualne poplavne karte povzete po dokumentaciji Medsebojna uskladitev poplavnih kart iz dveh predhodnih študij in priprava dokumentacije za predajo DRSV (IZVO-R  d.o.o., N01/20, februar 2021). V študiji N01/20 so usklajene predhodno izdelane študije, ki so potrjene s strani DRSV in odražajo aktualno poplavno stanje v prostoru.

Karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obravnavano območje so izdelane po metodologiji predpisani v Pravilniku o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur.l RS 60/2007) – v nadaljevanju Pravilnik in Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS 89/2008) – v nadaljevanju Uredba.

Skladno z mnenjem k osnutku OPPN za Športni center Polje (ID 4620), smo predmetno dokumentacijo (št. N78/21) dopolnili s pričakovanimi vplivi na podnebne spremembe, točka 9. mnenja k osnutku OPPN. V študiji je bila dodatno izvedena hidravlična analiza, ki upošteva podnebne spremembe (povečanje pretokov vodotokov) na obravnavanem območju.

Predhodna dokumentacija

Pri izdelavi smo uporabili podatke iz naslednjih predhodnih dokumentacij:

- Sora – Koncept ureditve povodja – Hidrologija (VGI, C-32, april 1993)

- Hidrološko hidravlična analiza in izdelava poplavnih in erozijskih kart za izbrana območja Občine Žiri, IZVO-R d.o.o., F94-FR/13, junij 2014,

- Hidrološko hidravlične študija s poplavnimi kartami načrtovanega stanja in IDZ omilitvenih ukrepov za OPPN večnamenske dvorane in osnovne šole, IZVO-R d.o.o., G45-FR/14, september 2014,

- Hidrološko hidravlična študija za načrtovano gradnjo Doma starejših Žiri, IZVO-R  d.o.o., L65/19, avgust 2019,

- Medsebojna uskladitev poplavnih kart iz dveh predhodnih študij in priprava dokumentacije za predajo DRSV, IZVO-R  d.o.o., N01/20, februar 2021,

- Upoštevanje dopisa MOP: ARSO št. 35931 - 14 / 2021, 2, z dne, 23. 3. 2021, z oceno sprememb hidroloških razmer do konca 21. stoletja.

Geodetski podatki

Za izdelavo študijo smo uporabili naslednje geodetske podatke:

- podatke o prečnih prerezih struge Sore in Račeve, dobljene s terestričnim snemanjem in dodatno izdelanih v sklopu LIDAR snemanja za predhodno dokumentacijo (kombinacija LIDAR in terestrično snemanje za potrebe dokumentacije iz poglavja 2, alineja 2, datum snemanja januar 2014),

- terestično snemanje prečnih prerezov Račeve (od mostu preko Račeve na Jobstovi cesti do iznad izliva Plastuhove grape) in izlivnega odseka Plastuhove grape za primerjavo že izmerjenih prerezov z aktualnim stanjem na vodotokih. Skupaj je bili izmerjenih 17 prerezov (datum snemanja junij 2019),

- državni LIDAR posnetek območja obdelave:

( http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso, od julij 2014 do april 2015),

- Za prikaz poplavnih kart smo uporabili digitalne ortofoto posnetke geodetske uprave RS (GURS) merila 1:5000, datum snemanja november 2018,

- geodetski posnetek (terestrično snemanje) obravnavanega območja sotočja Sore in Račeve, ki ga je naročil investitor (GEOBI d.o.o. – 183-2021, september 2021),

- območje načrtovanja novih ureditev nogometnih igrišč na območju sotočja, ki ga je priskrbel investitor.

Hidrološka izhodišča

Karakteristične hidrološke količine

Podatki o karakterističnih pretokih so bili za potrebe hidravličnih analiz izvedenih v tej nalogi povzeti po predhodnih dokumentacijah. Podatki za poplavo Sore so bili povzeti po dokumentaciji VGI C-32 in so prikazani v Preglednici 1. Vse račune smo vršili za nestalni tok, pri čimer smo za obliko vseh hidrogramov uporabili val Q100 za Poljansko Soro do prereza C iz dokumentacije C-32, ki ustreza hidrološkemu prerezu Sore do Osojnice. Konice pretokov za Q500 v dokumentaciji VGI C-32 niso bile določene, zato smo jih določili po poenostavljeni formuli Q500 = 1.4×Q100

|  | F | Q10 | Q100 | Q500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | m3/s | m3/s | m3/s |
| Poljanska Sora do Osojnice (val do profila C) | 54.2 | 90.0 | 169.0 | 236.6 |
| Poljanska Sora pod Osojnico | 63.4 | 100 | 189 | 264.6 |
| Poljanska Sora pod Račevo | 85.1 | 120 | 225 | 315 |
| Poljanska Sora do Hobovščice | 102.5 | 135 | 251 | 351.4 |

Preglednica 1: Uporabljene vodne količine – Sora.

Podatke za karakteristične vrednosti Račeve smo povzeli po predhodni dokumentaciji IZVO-R d.o.o., F94-FR/13. Podatke o uporabljenih vrednostih karakterističnih pritokov povzemamo v Preglednici 2:

|  | F | Q10 | Q100 | Q500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | m3/s | m3/s | m3/s |
| Račeva - izliv | 21 | 46 | 98 | 137.2 |
| Račeva pod Plastuhovo grapo | 18.93 | 45.38 | 90.77 | 127.07 |
| Račeva do Plastuhove grape | 15.55 | 39.24 | 78.47 | 109.86 |
| Račeva pod Melcevo grapo | 15.05 | 38.3 | 76.6 | 107.24 |

Preglednica 2: Uporabljene vodne količine - Račeva.

Vse potrebne račune za Q10. Q100 in Q500 smo vršili za dva ločena računska primera in sicer za primer poplave Sore in poplave Račeve. V računskih primerih, ki obravnavajo poplavo Sore, smo kot zgornji robni pogoj na pritokih uporabili komplementarne hidrograme za ustrezno povratno dobo poplave Sore. Za hidrogram Račeve v računskem primeru poplava Sore Q100 smo tako npr. uporabili hidrogram s konico 36m3/s, saj toliko znaša razlika med konico poplave Sore za hidrološka prereza Sora pod Osojnico (Sora do Račeve) in Sora pod Račevo.

Pri računskih primerih, ki obravnavajo poplavo Račeve, smo za zgornji robni pogoj pretokov uporabili vrednosti iz Preglednice 2, za zgornji robni pogoj Sore pa nižje vrednosti kot v Preglednici 1, in sicer take, da je Sora na sotočju z Račevo dosegala pretoke do 10-letne povratne dobe.

Podnebne spremembe

V sklopu izdelave študije so bili dodatno preverjeni tudi vplivi podnebnih sprememb na načrtovane ureditve:

- Upoštevanje dopisa MOP: ARSO št. 35931 - 14 / 2021, 2, z dne, 23. 3. 2021, z oceno sprememb hidroloških razmer do konca 21. stoletja,

Po dokumentaciji skladno z elektronskim dopisom MOP, ARSO št. 35931 - 14 / 2021, 2, z dne, 23. 3. 2021, z oceno sprememb hidroloških razmer do konca 21. stoletja, smo analizo izvedli skladno z oceno trenda vrednosti povratnih nivojev visokovodnih pretokov za RCP4.5 kjer se vrednosti pretokov na območju Poljanske Sore povečajo za 9 %. V Preglednici 3 podajamo vrednosti konic visokovodnih valov obravnavanih vodotokov za 100-letno povratno dobo, za katero so bile izvedene hidravlične analize.

Povečanje visokovodnih pretokov se upošteva na način, da so se merodajni visokovodni valovi pri povratni dob v celoti pomnožili oz. povečali za faktor 9%. S tem se poveča tudi volumen visokovodnega vala.

|  | Q100 (obst.) | Q100 (podn. sprem.) |
| --- | --- | --- |
|  | m3/s | m3/s |
| Poljanska Sora do Osojnice (val do profila C) | 169.0 | 184.21 |
| Poljanska Sora pod Osojnico | 189 | 206.01 |
| Poljanska Sora pod Račevo | 225 | 245.25 |
| Poljanska Sora do Hobovščice | 251 | 273.59 |
| Račeva - izliv | 98 | 106.82 |
| Račeva pod Plastuhovo grapo | 90.77 | 98.94 |
| Račeva do Plastuhove grape | 78.47 | 85.53 |
| Račeva pod Melcevo grapo | 76.6 | 83.49 |

Preglednica 3: Vodne količine na obravnavanem območju z upoštevanimi podnebnimi spremembami.

Hidravlične presoje

Splošno

Pri hidravlični analizi območja je bil uporabljen programski paket MIKE (Danski hidravlični inštitut – DHI). Pretežno so bili izdelani kombinirani (1D+2D) hidravlični modeli (MIKE FLOOD), ki so sestavljeni iz 2 ločenih modulov in sicer MIKE 11 in MIKE 21. V modulu MIKE 11 so bili izvedeni 1D izračuni vodnega toka na osnovi izmerjenih prečnih profilov potokov, v modulu MIKE 21 pa je bil analiziran dvodimenzijski (2D) površinski tok poplavnih vod izven osnovne struge. Oba modula združuje program MIKE FLOOD, ki omogoča modeliranje prelivanja viška vod iz osnovne struge (1D) na poplavno območje (2D) in obratno.

Osnova za izdelavo 1D hidravličnih modelov so prečni prerezi vodotokov. Delno so bili prečni prerezi v celoti izmerjeni na terenu, delno so bili generirani iz LIDAR podatkov ter nato po potrebi domerjeni na terenu. V model so bile vključene tudi vse premostitve in večje stopnje na obravnavanem območju.

Velikost obravnavanega območja je 2260×1500 m, v modelu smo uporabili računsko celico velikosti 2×2 m, tako da je model obsegal 1130×750 celic.

Robni pogoji modela

Uporabljeni zgornji robni pogoji (podatki o pretokih) so opisani v točki 4 tega poročila, kjer je tudi opisano kako smo upoštevali različne koincidence poplave Sore in Račeve. Za spodnji robni pogoj na spodnjem robu modela smo v vseh računskih primerih uporabili konstantno koto gladine na spodnjem robu modela (in neoviran iztok iz modela), ki smo jo privzeli glede na pretekle študije in ne vpliva na realne rezultate na našem območju obravnave.

Umerjanje modela

Koeficiente hrapavosti strug smo povzeli po preteklih študijah (opisanih v točki 2), ki so bili določeni na podlagi inženirske presoje, terenskega ogleda, predhodnih dokumentacij in meritev pretokov v preteklosti na območju VP Žiri.

Obravnavano območje

Območje analize zajema območje sotočje Račeve in Sore, kjer so že v obstoječem stanju športna igrišča za nogomet. Na desnem bregu ob Sori, severozahodno od obstoječe športne dvorane je locirano glavno igrišče dimenzij 103 x 66 m, v smeri toka Sore nato še obstoječa travnata vadbena površina dimenzij 85 x 55 m.

Obravnavano območje športnih igrišče na zahodu meji vodotok Sore, na jugu je ob športnih igriščih postavljena športna dvorana, vzhodno od igrišč je obstoječa stanovanjska gradnja, na severu pa ob območju teče vodotok Račeva. Celotna površina obravnavane območja višinsko pada od vzhoda proti zahodu oz. proti strugi Sore ter v smeri proti sotočju Račeve in Sore.

Območje športnih igrišč je locirano na poplavnem območju, ki je poplavljeno tako zaradi visokih vod Sore, iz zaledja pa območje poplavljajo tudi visoke vode Račeve. Zaradi poplavljanja visokih vod Račeve je pomembno ohranjanje poplavnih koridorjev proti obstoječim odvodnikom in odtok zalednih vod preko območja športnih površin.

Investitor ima željo razširiti obstoječe športne površine še s predvideno novo vadbeno površino dimenzij 60 x 40 m, na območju med obstoječo vadbeno površino in strugo Račeve. Celotno območje je prikazano tudi na situaciji 2.

Slika 1: Območje sotočje Račeve in Sore (v ozadju), kjer so že v obstoječem stanju športne površine in je načrtovana še nova vadbena površina.

Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti

Na podlagi rezultatov hidravličnih modelov smo izrisali karto poplavne nevarnosti za obravnavano območje skladno z metodologijo določeno v Pravilniku.

Pravilnik določa, da se na karti poplavne nevarnosti izrišejo naslednje vsebine:

- doseg poplave pri povratni dobi Q10

- za primer povratne dobe Q100 območja kjer

  - je globina poplavne vode manjša od 0,5m

  - je globina poplavne vode med 0,5 in 1,5m

  - je globina vode večja od 1,5m

Za potrebe določitve razreda preostale nevarnosti smo vrisali tudi doseg poplave s povratno dobo Q500.

Pri določitvi območjih, ki so poplavljena pri povratni dobi Q100, je potrebno poleg globin upoštevati tudi hitrosti poplavne vode in sicer tako, da se povsod tam, kjer hitrost vode presega 1 m/s, namesto globine pri določevanju območij upošteva produkt globine in hitrosti. Na delu območja veljavnosti rezultatov so merodajne tudi karte produkta hitrosti in globin.

Rezultati analiz so prikazani v hidravličnih prilogah.

Na podlagi tako dobljenih rezultatov smo izdelali karto poplavne nevarnosti, ki služi kot osnova za določitev razredov poplavne nevarnosti. Karta je sinteza vseh izdelanih matematičnih hidravličnih modelov. V naslednjem koraku smo določili razrede poplavne nevarnosti kakor jih definira Pravilnik, ki so določeni na sledeč način:

- razred velike poplavne nevarnosti:  območja kjer globina poplavne vode pri pojavu Q100 presega 1,5m (ali produkt globine in hitrosti 1,5m2/s)

- razred srednje poplavne nevarnosti: območja kjer je globina poplavne vode pri Q100 med 0,5 m in 1,5 m (produkt globine in hitrosti med 0,5 in 1,5m2/s) ali se nahajajo znotraj dosega poplavnih voda pri Q10

- razred majhne poplavne nevarnosti: območja kjer je globina poplavne vode pri Q100 ne presega 0,5m

- razred preostale poplavne nevarnosti: kjer poplava nastane zaradi izrednih naravnih ali od človeka povzročenih dogodkov

Razred preostale nevarnosti je  z dosegom poplave Q500 t.j. poplave s 500-letno povratno dobo.

Poplavna nevarnost na obravnavanem območju

Poplavna nevarnost na obravnavnem odseku je najbolje razvidna iz kart poplavne nevarnosti, ki so povzete po študiji Medsebojna uskladitev poplavnih kart iz dveh predhodnih študij in priprava dokumentacije za predajo DRSV (IZVO-R d.o.o., N01/20, februar 2021). Na tem mestu povzemamo nekatere bistvene ugotovitve.

Poplava Sore

Na celotnem obravnavnem odseku ostane Sora pri 10-letni povratni dobi v svoji strugi.

Poplavne površine Sore pri Q100 so večje kot pri Q10. Dolvodno od mostu na Jobstovi cesti se Sora takoj razlije na obeh bregovih. Na levem bregu sega do najbližjih objektov, na desnem pa poplavi območje nogometnega igrišča in travnike proti izlivu Račeve.

Pod izlivom Račeve poplavlja Sora pri Q100 predvsem na desnem bregu, na levem bregu so poplavne površine majhne.

Poplavne površine pri 500-letni povratni dobi so v splošnem podobne tistim pri Q100. Od mostu na Jobstovi cesto dolvodno je doseg poplave primerljiv tistemu pri Q100, saj se teren dviga v smeri stran od struge proti vzhodu in kljub višjim gladinam sam doseg poplave ni mnogo večji.

Poplava Račeve

Račeva pri 10-letni povratni dobi do izliva v Soro ne poplavlja.

Pri 100-letni povratni dobi Račeva s pritoki (Jezernico in Plastuhovo grapo) poplavi obsežna območja Novih Žirov. Izlije se že na območju Plastuhove grape ter poplavlja vse do mostu na Jobstovi cesti in ga obteka po obeh bregovih. Na desnem bregu poplavi območje centra Žirov ter industrijskih objektov najbližjih desnem bregu Račeve. Na levem bregu prelije Jobstovo cesto in teče ločeno od struge po območju stanovanjskih objektov, šole in vrtca proti nogometnemu igrišču in travnikom na sotočju Račeve in Sore.

Oba bregova Račeva pri Q100 preliva tudi na območju pod mostom na Jobstovi cesti, pri čimer je prelivanje intenzivnejše na desnem bregu. Na območju izliva v Soro poplavne vode poplavijo območje ob industrijskem objektu najbližjem Sori, del poplavnih vod preliva cesto, ki poteka na severni strani tega objekta in odteka naprej proti večjemu travnatemu območju pod izlivom Račeve v Soro in še naprej proti Rakulki.

Doseg poplave pri 500-letni povratni dobi Račeve je celoten trikotnik Sora-Račeva-Jobstova cesta.

Nad mostom na Jobstovi cesti se Račeva po desnem bregu pri Q500 razlije daleč na območje industrijskih objektov in po tem območju odteka del vod neposredno proti Sori.

Vpliv podnebnih sprememb

Za potrebe hidravlične analize z upoštevanjem podnebnih sprememb smo izvedli analize obstoječih modelov s povečanjem pretokov Sore in Račeve na obravnavanem območju skladno s podatki s Preglednice 3 v poglavju 4.2 Podnebne spremembe. Pretoki so bili glede na obstoječe stanje povečani za 9%.

Hidravlični izračuni pričakovano izkazujejo, da se zaradi vpliva podnebnih sprememb povečajo tako doseg kot globine poplavne vode na območju načrtovanih nogometnih igrišč. Na obravnavanem območju nogometnih igrišč so na delu območja (ob strugi Sore) merodajne globine Sore, medtem ko so na vzhodnem in severnem delu območja merodajne gladine Račeve. Na obstoječem nogometnem igrišču je merodajna poplava Sore. Ob upoštevanju vpliva podnebnih sprememb se gladine na obstoječem nogometnem igrišču zvišajo za do 11 cm, severno od obstoječega igrišča je razlika gladin do 9 cm. Skrajni severni del območja je pod vplivom gladin Račeve, ki se zaradi vpliva podnebnih sprememb zvišajo za do 12 cm (na posameznih manjših območjih), v povprečju pa je dvig gladin na območju načrtovanih nogometnih igrišč do 9 cm. Razlike gladin pri 100-letni povratni dobi (obstoječe stanje) in s stanjem z upoštevanjem podnebnih sprememb je prikazano na naslednjih slikah in priloženo v hidravličnih prilogah.

Slika 2: Razlika gladin pri pretoku Q100 Sore med obstoječim stanjem in stanjem z poštevanjem podnebnih sprememb.

Slika 3: Razlika gladin pri pretoku Q100 Račeve med obstoječim stanjem in stanjem z poštevanjem podnebnih sprememb.

Usmeritve za načrtovanje za načrtovana nogometna igrišča se zaradi upoštevanja podnebnih sprememb ne spremenijo in ostajajo kot so navedena v poglavju 9.2. Vpliv podnebnih sprememb prav tako kot v predhodni analizi ne spreminja vodnega režima in nima negativnega vpliva na gladinsko stanje poplav z upoštevanjem omilitvenih ukrepov.

V primeru upoštevanja vpliva podnebnih sprememb se gladine glede na obstoječe stanje zvišajo za do 12 cm (pri pretoku Q100 vodotokov). Tako je v primeru varovanja objektov na koto pritličja Q100 + varnostna višina 50 cm, kljub povečanju gladin zadostno in se potencialna ogroženost z upoštevanjem podnebnih sprememb ne poveča.

Usmeritve za načrtovano umestitev nogometnega igrišča

Načrtovan objekt po CC-SI klasifikaciji priloge 1 Uredbe uvrščamo v kategorijo 24110 Športna igrišča:

Pri obstoječi poplavni nevarnosti širše območje načrtovane umestitve nogometnega igrišča uvrščamo v razred majhne in srednje poplavne nevarnosti. Novo predvideno vadbeno površino pa uvrščamo samo v razred majhne poplavne nevarnosti. Po CC-SI klasifikaciji, priloga 1, je umeščanje takšnih objektov v razredu majhne poplavne nevarnosti dovoljeno ob upoštevanju projektnih pogojev vodnega soglasja.

Predhodne analize umeščanja igrišč

Pri izdelavi naloge smo v prvi fazi izvedli analize z umeščanje nogometnih igrišč v prostor. Želja investitorja in nogometnega kluba je bila, da se analizira območje z dvigom terena nad kote poplav pri 100-letni povratni dobi zaradi izvedbe igrišča z umetno travo. Zato so bile predhodno izvedene le analize pri 100-letni povratni dobi posebej za Soro in posebej za Račevo in umestitvijo nogometnih igrišč nad koto Q100. Nato smo izvedli primerjava gladin med obstoječo in načrtovano poplavno nevarnostjo. Analiza se je izvedla posamezno za dvig terena na obstoječi vadbeni površini in predvideni novi vadbeni površini. Analiza z dvigom terena skupaj obstoječe in predvidene vadbene površine nad koto Q100 se ni izvedla. Skupno so bili izvedeni štirje preliminarni izračuni in še dodatni izračuni z možnostjo izvedbe omilitvenih ukrepov.

Rezultati analiz obstoječe vadbene površine in primerjavo gladin med obstoječim in načrtovanim stanjem pri visokih vodah Sore izkazujejo, da dvig terena igrišča ne vpliva na gladine. Dolvodno od igrišča je vpliv igrišča celo minimalno pozitiven. Na sliki 2 je pozitiven vpliv prikazan z zeleno barvo. S sivo barvo so označena območja, kjer vpliva ni oz. se gladine razlikujejo za 
±2 cm kar lahko privzamemo kot računsko napako modela.

Slika 4: Razlike gladin med obstoječim in načrtovanim stanjem pri Q100 Sore in umestitvijo obstoječe vadbene površine nad koto dosega poplave pri Q100.

V primeru poplav Račeve in umestitve obstoječe vadbene površine nad koto Q100, se izkaže, da ima nadvišano igrišče negativni vpliv na poplavne tokove Račeve. Nadvišanjem terena igrišče predstavlja prečno bariero vodnemu toku in posledično dvig gladin za do 20 cm v gorvodni smeri oz. v smeri proti obstoječim stanovanjskim objektom ter območjem glavne igralne površine. Razlike gladin so prikazane na sliki 3, negativen vpliv je prikazan z odtenki modre in vijolične barve. Na območju med nadvišanim terenom in strugo Sore je vpliv posledično pozitiven.

Slika 5: Razlike gladin med obstoječim in načrtovanim stanjem pri Q100 Račeve in umestitvijo obstoječe vadbene površine nad koto dosega poplave pri Q100.

V primeru nadvišanja predvidene nove vadbene površine so rezultati primerljivi kot v primeru nadvišanja obstoječe vadbene površine. Pretok Sore pri Q100 nima bistvenega vpliva, medtem ko bi imelo nadvišano igrišče negativen vpliv na visoke vode Račeve, vendar je vpliv manjši kot pri varianti nadvišanja obstoječe vadbene površine. Rezultati analiz so prikazani na slikah 4 in 5.

Slika 6: Razlike gladin med obstoječim in načrtovanim stanjem pri Q100 Sore in umestitvijo predvidene nove vadbene površine nad koto dosega poplave pri Q100.

Slika 7: Razlike gladin med obstoječim in načrtovanim stanjem pri Q100 Račeve in umestitvijo predvidene nove vadbene površine nad koto dosega poplave pri Q100.

Vsi rezultati hidravličnih analiz so priloženi tudi v hidravličnih prilogah.

Dodatno so bile izvedene tudi analize z možnostjo umestitve omilitvenih izravnalnih ukrepov za izničenje oz. izboljšanje poplavnega stanja ob izvedbi načrtovanih nogometnih igrišč z dvigom terena igralne površine. Vse analize so izkazovale, da je izvedba omilitvenih ukrepov neracionalna oz. finančno prevelik zalogaj zaradi same umestitve nogometnega igrišča.

Vmesni rezultati analiz so bili predstavljeni tudi investitorju in nogometnemu klubu Žiri kot uporabniku storitev in odločitev je bila, da se umestitev načrtovanih ureditev izvede na kotah obstoječega terena ter se igrišča ne dviguje nad koto 100-letnih poplav, ki bi predstavljale bariero v prostoru vodnemu toku. Za umeščanje pa se predvidi le novo vadbeno površino.

V nadaljevanju zato podajamo usmeritve, ki zagotavljajo ustrezno odvodnjo padavinskih in poplavnih vod preko obravnavanega območja.

Usmeritve za načrtovanje predvidene nove vadbene površine

Kot so izkazovale predhodne analize ima dvig območja nogometnega igrišča negativen vpliv, omilitveni izravnalni ukrepi za so neracionalni.

Zato predlagamo, da se predvidena nova vadbena površina v čim večji možni meri izvede na obstoječih kotah terena oz. da se nogometna površina izvede z izravnavo terena.

Prav tako je potrebno ohranjati obstoječe poplavne tokove in primerljivo poplavno stanje po umestitvi nove vadbene površine.

Za obravnavano območje predlagamo, da se:

- na območju predvidene nove vadbene površine izvede izravnava terena na enotno koto terena, ki na severu in vzhodu ne sme znašati višje kot je teren v obstoječem stanju (priporočljivo je, da se teren na severovzhodu se minimalno zniža, na jugozahodu minimalno zviša),

- na severni in vzhodni strani igrišča se ne sme izvesti kakršnokoli bariero v prostoru (npr. nizek zidec), ki bi predstavljal oviro poplavnemu toku,

- ohranjati je potrebno poplavne koridorje in odtok padavinske in poplavne vode proti strugam vodotokov.

Z upoštevanjem usmeritev načrtovana umestitev nogometnega igrišča na poplavno varnost in spremembo kart razredov poplavne nevarnosti nima vpliva. Zato lahko za karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti po izvedbi nogometnega igrišča privzamemo kar karte za obstoječe stanje.

Zaključek

- Obravnavano območje poplavljajo visoke vode Sore in Račeve. Merodajne poplave na obravnavanem območju načrtovanih igrišč so zaradi poplav Račeve. Območje je pri 10-letni povratni dobi ni poplavljeno. Območje je poplavljeno pri 100-letni povratni dobi globine pa so majhne in znašajo med 8 in 33 cm. V posameznih depresijah globine dosežejo nad 50 cm.

- Celotno, širše obravnavano območje športnih igrišč v obstoječem stanju uvrstimo v razred majhne in srednje poplavne nevarnosti.

- Dodatno je bila izvedena hidravlična analiza z dvigom nogometnih igrišč nad koto 100-letne povratne dobe, ki izkazuje negativne vplive na poplavne vode, zato nadvišanje igrišč nad koto poplav pri Q100 v nadaljevanju ni bilo predlagano.

- Usmeritve za načrtovanje so podane samo za predvideno novo vadbeno površino ob Račevi, ki je uvrščeno samo v razred majhne poplavne nevarnosti, medtem ko se v obstoječe vadbene površine ne posega.

- Predlagamo izvedbo predvidene nove vadbene površine z izravnavo terena na območju igrišča. Na severni in vzhodni strani igrišča se ne sme postavljati prečnih barier vodnemu toku ter zagotovljeno mora biti neovirano odvajanje padavinskih in poplavnih vod proti vodotokom.

- Okoliški teren ob načrtovanem igrišču se ne sme nasipavati in mora ostati na obstoječih kotah terena.

- Načrtovane ureditve ob upoštevanju usmeritve na vplivajo na vodni režim in ne poslabšuje poplavne ogroženosti. Zato so za načrtovano stanje privzete kar karte obstoječega stanja.

- Dodatno je bila izvedena hidravlična analiza z upoštevanjem podnebnih sprememb. Analiza s podnebnimi spremembami je bila izvedena pri pretoku Q100 + povečanje pretokov za 9%. Analize izkazujejo dvig gladin glede na obstoječe stanje za do 12cm.

- V primeru varovanja objektov na koto pritličja Q100 + varnostna višina 50 cm, kljub povečanju gladin zadostno in se potencialna ogroženost z upoštevanjem podnebnih sprememb ne poveča.

- Erozijske nevarnosti zaradi poplav na obravnavnem območju ni.

Ljubljana, februar 2022, november 2025

pripravil:

Matic Košak, univ.dipl.inž.grad.